航天科研机构2015年硕士研究生入学考试

微机原理试题

（本试题的答案必须全部写在答题纸上，写在试题及草稿纸上无效）

（本试题共3页，共四大题，总分150分）

一、判断题（请给出“√”或“×”判断，每小题2分，共20分）

1) 嵌入式微控制器CPU市场占有率最大的是Intel CPU。

2) 汇编语言是编程效率最高的语言。

3）CPU中有控制器部分，接口中没有控制器部分。

4）CPU处理器内核的功能都是用来做数据处理的。

5）Inte微处理器的IA-32结构是的字数据类型是32位长度。

6）BIOS程度与主板相关。

7）南桥芯片主要对IO接口进行管理。

8）所有Intel CPU都有虚拟存储空间。

9）Intel CPU的电源电压随着工艺改进越来越低。

10）相对变址寻址是Intel CPU中最复杂的寻址方式。

二、填空题（每空3分，共30分）

1) 当前PC机上广泛使用的接口是（      ）。

2）微控制器上通常包含的接口有（      ）。

3）紧急情况下使用的中断是（      ）。

4）8086最基本的指令格式是（      ）。

5）Intel微处理器包含的基本指令类型有（      ）。

6）Pentium4微处理器为提高处理频率，流水线级数达到（      ）。

7）多媒体信息处理的MMX指令是从Intel型号为（      ）微处理器开始设置的。

8）提高中断响应速度的主要设计手段有（      ）。

9）子程序嵌套深度受（      ）影响

10）接口电路的组成部分有（      ）。

三、简答题（每小题5分，共50分）

1) 如何使用虚拟存储空间？

2）如何使用通用寄存器组？

3）什么情况下选用存储器映像的IO端口编址方式？

4）空操作指令是否可以去掉和用其它替代？

5）程度调试时可以使用哪些中断方式来提高调试效率？

6）试说明结构定义在当前程度设计中的作用和意义。

7）试述如何选择构造一个存储系统？

8）存储器芯片与CPU连接要考虑哪些因素？

9）试述如何选购一个单片微控制器？

10）面向对象程度设计方法的优势有哪些？

四、应用题（每小题10分，共50分）

1）假定一个最高通信波特率为38400的RS-232C的串行通信接口，如果要求32倍频采样

试计算接口的最低输入工作频率。

2）设计一个异步串行通信接口的结构框图并说明工作原理。

3）设计一个32位机的8位并行通信接口的结构框图并说明工作原理。

4）使用32kx8bit SRAM构造出32位微控制器的1M字节的外部存储器，外部存储器地址分配在高地址位。

5）设计一个消除按键抖动的软件流程图。